### Proyecto Final: Joystick para Simulación de Aeronaves

Integrantes:

- Pedro Montañez

- Andrés Prado

- Luciano Kusminsky

- Enuel Holguin

Institución: EEST Nº1

Asignatura: Prácticas Profesionalizantes – Integración, Mantenimiento y Reparación de Sistemas Computacionales

Docentes:

Luciano Fornica

Leticia Galeano

Pedro Ballearre

### Idea general

Un joystick de simulación es un dispositivo que permite controlar movimientos en videojuegos o simuladores. Sirve para manejar objetos o vehículos de forma más realista. Decidimos construir uno de bajo costo para ahorrar dinero, reutilizar materiales y aprender sobre electrónica y programación.

### Resumen del proyecto

El joystick busca resolver la necesidad de controlar simuladores de forma cómoda. Elegimos fabricar uno propio para reducir costos y aprender sobre electrónica y programación. Sus ventajas frente a uno comercial son que es más económico, personalizable y permite reutilizar materiales.

El dispositivo incluirá:

- Palanca de control principal: Control de cabeceo (pitch) y alabeo (roll) mediante sensores magnéticos.

- Sistema de acelerador (throttle): Control de potencia lineal.

- Potenciómetro: guiñada (yaw)

Todo el sistema será procesado mediante un microcontrolador Arduino Pro Micro, el cual cuenta con el chip ATmega32U4, permitiendo su reconocimiento nativo por la computadora como un dispositivo de interfaz humana (HID / Joystick USB) sin necesidad de software intermediario. La estructura externa está diseñada a través de materiales reciclados como lo pueden ser planchas de aluminio.

### Objetivos

- Diseñar y fabricar un joystick funcional de bajo costo utilizando materiales reciclados y accesibles económicamente

- Lograr un nivel de precisión decente mediante el uso de sensores Hall.

- Aplicar e integrar conocimientos de electrónica y programación en C++.

- Garantizar la compatibilidad nativa con simuladores de vuelo de PC (como Microsoft Flight Simulator, X-Plane o War Thunder).

### Materiales requeridos y presupuesto estimado

| Componente | Cantidad | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Arduino Pro Micro (ATmega32U4) | 1 | $9.19 |
| Sensores de efecto Hall (Ejes X/Y) | 2 | $7.30 ($3.65 c/u) |
| Potenciómetro deslizable o rotativo (Acelerador) | 1 | $4.67 |
| Pulsadores / Botones para chasis | 4-6 | $3.50 |
| Motor de vibración con oscilador | 1 | $5.23 |
| Cables de conexión y conectores | - | $5.25 |
| Filamento PLA para impresión 3D (Estructura) | ~350g | $11.48 |
| Imanes |  | $6,07 |
| Costo Total Estimado del Prototipo |  | $46.62 |

(Nota: Los precios son estimados al valor de componentes importados/locales y pueden variar al momento de la compra).

- Comparativa de Mercado: Mientras que el costo de fabricación del prototipo ronda los $45 - $50 USD, un joystick comercial con prestaciones mecánicas y sensores similares se encuentra en un rango de $105 USD a $140 USD, demostrando la viabilidad económica del proyecto.

### Estructura y Diseño
El diseño y estructura esta altamente basado en un tick de joystick con una palanca de eje X adherida a otra pieza que rota al eje Y o viceversa 
esto permite poder manipular la palanca en todo los ejes Horizontal y Vertical, todo esto dentro de una caja que cumple como soporte.

### Adquisición de recursos

- Componentes electrónicos y materia prima: Los materiales e insumos serán adquiridos y financiados por los integrantes del grupo de trabajo y materiales reciclables.

- Infraestructura tecnológica: Se utilizarán la soldadura de piezas reciclables para realizar la parte física y los laboratorios provistos por la institución educativa para la reutilización de las piezas eléctricas, como cables, dado que la adquisición de algunos materiales no es posible para el desarrollo del prototipo.

### Componentes

### Arduino Atmega32U4 Pro Micro

El Arduino Pro Micro ATmega32U4 es una pequeña placa electrónica programable que permite controlar componentes y crear proyectos electrónicos. Cuenta con un microcontrolador ATmega32U4, que puede comunicarse directamente con una computadora mediante USB. En nuestro proyecto, se utiliza para leer los movimientos del joystick en los ejes X e Y, y enviar esa información a la computadora, permitiendo utilizarlo como un dispositivo de control para simuladores. Su tamaño reducido y bajo costo lo hacen ideal para construir un joystick económico y personalizado.

Sensores Lineales Tipo Hall 
Los sensores lineales tipo Hall son dispositivos electrónicos que detectan campos magnéticos y los convierten en una señal eléctrica proporcional a su intensidad. En nuestro proyecto, pueden utilizarse para detectar el movimiento del joystick en los ejes X e Y, permitiendo registrar su posición sin necesidad de contacto físico directo. Se destacan por su precisión, durabilidad y bajo desgaste mecánico, por lo que son útiles para construir controles electrónicos.

## Potenciómetro

Los potenciómetros son componentes electrónicos que permiten variar la resistencia eléctrica según la posición de su eje. En nuestro proyecto, se utilizan para detectar los movimientos del joystick en los ejes Z para enviar señales al Arduino Pro Micro, que interpreta la posición y la transmite a la computadora. Son económicos, fáciles de utilizar y permiten controlar el movimiento de forma precisa.

Protoboard
La protoboard es una placa de pruebas que permite conectar componentes electrónicos sin necesidad de soldarlos. En nuestro proyecto, se utiliza para realizar las conexiones entre el Arduino Pro Micro, los sensores y otros componentes del joystick. Su función es facilitar el armado, las pruebas y las modificaciones del circuito de manera sencilla, económica y segura.

### Configuración y funcionamiento

Estructura:

La estructura está basada en materiales reciclados, placas de aluminio. Este logra imitar el movimiento de un joystick gracias a un sistema de rulemanes que habilita el movimiento fluido.

Electrónico

Definición general: A través de una protoboard se están conectando y configurando los componentes. Asociamos al Arduino por medio del protoboard a 2 sensores hall y a 2 potenciómetros permitiendo concluir el movimiento. El arduino se programó en Arduino IDE donde a través de diferentes tests vinculamos a todos los componentes.

Definición especifica:

Arduino pro micro

Conectamos los pines de VCC y GND del Arduino a la línea de alimentación para proveer la protoboard de energía.

Sensores hall.

Conectamos el tercer filamento en el pin analógico 0, el segundo sensor es conectado en el analógico 1. luego conectamos el GND a la línea de alimentación en la sección de red negativo, y el VCC a la red positiva.

Potenciómetro

En el caso de los potenciómetros ocurre lo mismo que con los sensores hall. Ya que estos cuentan también con filamentos VCC, GND y una salida analógica, así que se conecta de manera similar, solo que conectamos el primer potenciómetro en el analógico 2 y el segundo en el analógico 3.

## Software

Para realizar el código a utilizar en el Arduino usamos c++ a través de Arduino IDE para configurar cada uno de los componentes con su correspondiente funcionamiento a través del siguiente código:

//incluimos la biblioteca “joystick.h”

#include <Joystick.h>

//definimos las variables como constantes y enteros, luego le asignamos el nombre y le definimos de donde debe de sacar los datos

const int sensorX = A0;

const int sensorY = A1;

const int acelerador = A2;

const int ejeZ = A3;

// Rango estimado de los sensores Hall

const int HALL_MIN = 160;

const int HALL_MAX = 800;

// Se crea el objeto Joystick, que permite comunicar los controles del dispositivo a la computadora a través del usb

Joystick_ Joystick(

JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,

JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK,

0, 0,

true,   // Eje X

true,   // Eje Y

true,   // Eje Z

false,  // Rotación X

false,  // Rotación Y

false,  // Rotación Z

false,  // Rudder

true,   // Acelerador

false,  // Accelerator

false,  // Brake

false   // Steering

);

// Esta función realiza ocho lecturas consecutivas del potenciómetro conectado al pin A3. Las lecturas se suman y se calcula su promedio para obtener un valor más estable y reducir pequeñas variaciones. El resultado es un número dentro del rango analógico habitual de Arduino: de 0 a 1023.

int leerEjeZ() {

long suma = 0;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

suma += analogRead(ejeZ);

delayMicroseconds(500);

}

return suma / 8;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Joystick.begin();

Joystick.setXAxisRange(0, 1023);

Joystick.setYAxisRange(0, 1023);

Joystick.setZAxisRange(0, 1023);

Joystick.setThrottleRange(0, 1023);

}

void loop() {

// Leer sensores Hall

int lecturaX = analogRead(sensorX);

int lecturaY = analogRead(sensorY);

// Convertir las lecturas Hall al rango 0-1023

int valorX = map(

constrain(lecturaX, HALL_MIN, HALL_MAX),

HALL_MIN, HALL_MAX, 0, 1023

);

int valorY = map(

constrain(lecturaY, HALL_MIN, HALL_MAX),

HALL_MIN, HALL_MAX, 0, 1023

);

// Leer acelerador

int valorAcelerador = analogRead(acelerador);

// Leer e invertir el eje Z con promedio

int lecturaZ = leerEjeZ();

int valorZ = 1023 - lecturaZ;

valorZ = constrain(valorZ, 0, 1023);

// Enviar los cuatro ejes a Windows

Joystick.setXAxis(valorX);

Joystick.setYAxis(valorY);

Joystick.setZAxis(valorZ);

Joystick.setThrottle(valorAcelerador);

// Diagnóstico del eje Z por Monitor Serie

Serial.print("A3: ");

Serial.print(lecturaZ);

Serial.print(" | Z enviado: ");

Serial.println(valorZ);

delay(20);

}