1. Guía de Conexión Eléctrica (Fácil y paso a paso)

Para evitar un enredo de cables, dividiremos todo en tres líneas de conexión lógicas.

Paso 1: Conectar la energía general (VCC y GND)

Los sensores Hall, el potenciómetro y los botones necesitan compartir la alimentación. El Arduino Pro Micro entrega un pin de VCC (5V) y varios pines de GND (Tierra).

- Línea Positiva (\(5V\) / VCC): Conéctala a la pata izquierda del Sensor Hall X, a la pata izquierda del Sensor Hall Y, y a la pata izquierda del Potenciómetro.

- Línea de Tierra (GND): Conéctala a la pata derecha de ambos sensores Hall, a la pata derecha del potenciómetro, y a una de las dos patas de cada botón que vayas a usar.
(Consejo: Une estos cables en cadena o "daisy chain" bajo el chasis para que solo suba un cable de energía y uno de tierra hacia el Arduino).

Paso 2: Conectar las señales de movimiento (Ejes analógicos)

Cada sensor mide cambios continuos y envía un voltaje variable a los pines analógicos (A0, A1, A2):

- Eje X (Alabeo / Alerones): Conecta la pata central del Sensor Hall X al pin A0 del Arduino.

- Eje Y (Cabeceo / Elevador): Conecta la pata central del Sensor Hall Y al pin A1 del Arduino.

- Acelerador (Throttle): Conecta la pata central de tu Potenciómetro al pin A2 del Arduino.

Paso 3: Conectar los Botones y el Motor

- Botones del chasis: Conecta la pata libre que le queda a cada botón a los pines digitales 2, 3, 4 y 5 respectivamente. No necesitas añadir resistencias físicas; las activaremos de forma interna mediante la programación.

- Motor de vibración: Conecta el cable positivo del motor al pin digital 6 y su cable negativo a cualquier pin GND del Arduino.
(Nota de seguridad: Si usas un motor pequeño de tipo moneda/móvil, puedes conectarlo directo al pin 6. Si usas un motor grande con oscilador pesado que consume mucha energía, se recomienda intercalar un transistor NPN de protección como el BC547 para no quemar el pin del Arduino).

2. Cómo colocar los Imanes con los Sensores Hall

Para que el filamento PLA impreso en 3D funcione correctamente con tus sensores magnéticos analógicos (como el popular SS49E), la orientación física es fundamental:

- El sensor Hall tiene una cara plana con letras y una cara trasera más ancha. Colócalo de forma fija en la estructura de plástico.

- Monta los dos imanes en la pieza móvil que se acopla a la palanca, quedando uno frente al otro, dejando un espacio en el centro para que el sensor pase entre medio sin tocarlos.

- Regla de oro de la polaridad: Un imán debe apuntar al sensor con su Polo Norte y el otro con su Polo Sur. Cuando muevas la palanca hacia un lado, el sensor leerá aproximación al Norte (\(0\text{V}\)); cuando la muevas al revés, leerá el Sur (\(5\text{V}\)). En el centro exacto marcará un punto neutro de equilibrio (\(2.5\text{V}\)).

3. El Código de Programación

Para que tu computadora detecte el Arduino Pro Micro como un joystick real nativo de forma automática, utilizaremos la biblioteca Joystick.h.

Preparación en la computadora:

Antes de cargar este código, abre tu entorno de Arduino IDE, ve a Programa \(\rightarrow \) Incluir Librería \(\rightarrow \) Administrar Bibliotecas, busca la palabra Joystick (asegúrate de que sea la versión desarrollada por Matthew Hehr) e instálala.